Videovalvesüsteemi Tehniline Kirjeldus – Jalgpallihall

1. Süsteemi üldnõuded

Hangitav videovalvesüsteem peab olema kaasaegne, IP-põhine, keskhaldusega ja terviklahendus, mis võimaldab: kadudeta digitaalset signaali edastust ja salvestust, automaatseid häireteateid ning markerite ja sündmuste otsingu funktsionaalsust.

Süsteem peab võimaldama mitme kasutajaga samaaegset kaug vaadet ja salvestiste järele vaatamist sõltumata nende asukohast, kasutades turvalist andmesidet (krüpteeritud ühendus, näiteks HTTPS või VPN).

2. Olemasolev olukord ja teostatavad tööd

Videovalvesüsteem tarnitakse aadressile Rakvere, Piiri tn 8d ja 8e ehitatavale jalgpallihallile.

Planeeritud on paigaldada: 15 suundkaamerat, 3 kuppelkaamerat, 2 panoraamkaamerat.

OBS Studio Streaming tööjaam mis sisaldab: Windows 11 PRO, Intel Core i5-l4 seeria või uuem, 16GB DDR muutmälu, graafika Geforce RTX4060Ti 8GB, 2TB SSD M.2, monitor 27” UHD

Salvestusmeedia minimaalselt 8 TB 4tk,

PoE toega switch 24p, minimaalne

Valvekeskuse monitor vähemalt 27-tolline, 4K eraldusvõimega.

3. Kaamerate tehnilised nõuded

Kõik kaamerad peavad võimaldama kaug-jälgimist ja -juhtimist.

Resolutsioon vähemalt 5 MP, soovitatavalt 5–8 MP kriitilistes piirkondades.

IR-öönägemine vähemalt 30 m,

Kaamerate töötemperatuur peab olema vähemalt -30 °C kuni +40 °C.

Kaitseklass: IP66 (veekindlus) ja IK10 (vandalismikindlus).

Toetus PoE (IEEE 802.3af/at standard).

Süsteem peab võimaldama määratleda salvestuspoliitikaid ja toetama vähemalt 30-päevast salvestusajalugu.

4. Turvalisuse ja andmeside nõuded

Süsteem peab võimaldama kahefaktorilist autentimist, tegevuslogimist ja ligipääsude rollipõhist määratlemist.

Süsteemi haldus peab toimuma turvalise ja kasutajasõbralik

Kaamerate ja salvestusseadmete tarkvara peab olema uuendatav.

5. Garantii ja tugi

Tarnija peab tagama seadmetele minimaalselt 3-aastase garantii.

Paigaldatud süsteem peab sisaldama koolitust lõppkasutajatele ning süsteemi kasutusjuhendit eesti keeles.