Lisa 2

Tehniline kirjeldus hinnapakkumuse esitamiseks

- Pakkumismenetluse objektiks oleva teenuse osutamiseks teostatavate tööde kirjeldus

Projekteerimisööde teostaja peab koostama Tuleviku tänava (lõik Vabaduse tn – Laada tn) rekonstrueerimisprojekti põhiprojekti staadiumis  (edaspidi põhiprojekt). Põhiprojekt tuleb koostada vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele (Kliimaministri 25. novembri 2023.a määrusega nr 71 kinnitatud tee projekteerimise normid) ja vastavalt Eesti Standardile (EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD).

Projekteeritava ala pikkus ~ 250 jm,  pindala ~ 11 600 m.

Pakkumuses näha ette projekteeritava ala geoaluse koostamine.

Projektdokumentatsiooni koostamiseks tuleb teenuse osutajal hankida projekteeritaval alal asuvate tehovõrkude haldajailt informatsioon ja tehnilised tingimused.

Projekteerimisel lähtuda  kinnistute ning neid ümbritsevate alade detailplaneeringutest (info Rakvere Linnavalitsuse planeerimisspetsialist Merje Verhovitš, tel +372 55982033 merje.verhovits@rakvere.ee

Põhiprojekt peab sisaldama järgmised tehnilised lahendused ja tööd:

1.Liikluskorraldus;

2.Teedeehituslik osa – sõidutee, parkimisalade, kergliiklus- ja kõnniteede konstruktsioonilahendused ning vertikaalplaneerimine;

3.Sademevee ärajuhtimine (eesvool Vabaduse – Tuleviku ristmiku alal), kohtades, kus on võimalik, näha ette sademevee immutamine;

5.Haljastus (kaasata maastikuarhitekt kes hindab olemasoleva haljastuse, sh puude, olukorda);

6.Tööde mahtude (kululoend) kalkuleerimine ja kontrolleelarve koostamine;

7.Kooskõlastamised (projekt kooskõlastada tehnovõrkude omanikega ja puudutatud kinnistute omanikega.

B) Joonistele esitatavad nõuded

* Asendiplaan ja liiklusskeem, verikaalplaneering, tehnovõrkude koondplaan – M 1:500

* Konstruktiivsed lõiked – M 1:100

* Pikiprofiil – hor: 1 : 1000

vert: 1 : 100

Joonised esitada dwg ja pdf kujul ning 2 eksemplari paberkandjal.

Digitaalne projekt laadida üles aadressile:

https://kontor.rakvere.ee/s/akZwcmsYzyT8rBz

Lennart Korbe

Teedeinsener

Rakvere Linnavalitsus