Lisa 2

Tehniline kirjeldus hinnapakkumuse esitamiseks

- Pakkumismenetluse objektiks oleva teenuse osutamiseks teostatavate tööde kirjeldus

Projekteerimisööde teostaja peab koostama L.Koidula tänava rekonstrueerimisprojekti põhiprojekti staadiumis  (edaspidi põhiprojekt). Põhiprojekt tuleb koostada vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele (Kliimaministri 25. novembri 2023.a määrusega nr 71 kinnitatud tee projekteerimise normid) ja vastavalt Eesti Standardile (EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD).

Projekteeritava ala pikkus ~ 470 jm,  pindala ~ 7700  m².

Pakkumuses näha ette projekteeritava ala geoaluse koostamine.

Projektdokumentatsiooni koostamiseks tuleb teenuse osutajal hankida projekteeritaval alal asuvate tehovõrkude haldajailt informatsioon ja tehnilised tingimused.

Projekteerimisel lähtuda  kinnistute ning neid ümbritsevate alade detailplaneeringutest (info Rakvere Linnavalitsuse planeerimisspetsialist Merje Verhovitš, tel +372 55982033 merje.verhovits@rakvere.ee

Põhiprojekt peab sisaldama järgmised tehnilised lahendused ja tööd:

1.Liikluskorraldus;

2.Teedeehituslik osa – sõidutee, parkimisalade ja kõnniteede konstruktsioonilahendused ning vertikaalplaneerimine;

3.Sademevee ärajuhtimine (eesvoolud L. Koidula – Vee ja L. Koidula – Silla tänavate ristmike aladel);

4.Tänavaala valgustus (Tuleb projekteerida uus valgustus metallmastidel, tänavavalgustuse tehnilised tingimused annab meie lepingupartner (PROSYSTEM OÜ). Olemasolevad mastid kuuluvad elektrilevile, sealt tuleb küsida tehnilised tingimused. Tõenäoliselt jäävad need mastid alles, kuid vajadusel tuleb näha ette nende mastide asendi muutmine);

5.Veevarustus ja olmekanalisatsioon lõigus Silla tn – Vee tn (tehnilised tingimused annab AS Rakvere Vesi);

6.Haljastus;

7.Tööde mahtude (kululoend) kalkuleerimine ja kontrolleelarve koostamine;

8.Kooskõlastamised (projekt kooskõlastada tehnovõrkude omanikega ja puudutatud kinnistute omanikega).

B) Joonistele esitatavad nõuded

* Asendiplaan ja liiklusskeem, verikaalplaneering, tehnovõrkude koondplaan – M 1:500

* Konstruktiivsed lõiked – M 1:100

* Pikiprofiil – hor: 1 : 1000

vert: 1 : 100

Joonised esitada dwg ja pdf kujul ning 1 eksemplar paberkandjal.

Digitaalne projekt laadida üles aadressile:

https://kontor.rakvere.ee/s/akZwcmsYzyT8rBz

Lennart Korbe

Teedeinsener

Rakvere Linnavalitsus

5053361