Lisa 1 – Tehniline kirjeldus Põhja tn 17 mänguväljaku põhiprojekti I etapi tööde teostamiseks

Rakvere linnas Põhja tn 17 asuva mänguväljaku täiendamine 4+ vanuseklassi elementidega

Tegemist on olemasoleva  mänguväljaku ala täiendamisega. Mänguväljak vajab mänguvahendite ja teiste vajalike elementide (edaspidi mänguvahendid) mitmekesistamist, et pakkuda kodulähedast tegevust vanemale vanusegrupile. Töö tulemuseks on mänguvahendite paigaldamine ning ohutuse tagamiseks vajalike turvaalade rajamine koos kasnevate maastikukujunduslike töödega.

Töövõttu kuulub lisaks projekti järgsetele ehitustöödele tööde teostamiseks vajalike mõõdistuste teostamine, vajadusel tööjooniste koostamine, eesmärgi saavutamiseks vajalike kuid dokumentatsioonis määratlemata tööde ning toimingute teostamine.

Töid juhtivate pädevate spetsialistide hulgas peab olema vähemalt üks ehitusjuht tase 6 või ehitusinsener tase 6 (tase 6 või kõrgem) kutsega isik.

Tööde lühikirjeldus:

- planeeritakse projekteeritud vertikaali alusel maapind (turvaalade ja tee väljakaevetest tehakse vall);

- paigaldatakse mänguvahendid jt väikevormid vastavalt kooskõlastatud projektile;

- rajatakse  mänguvahendite turvaalad;

- tehakse turvaalade ümber ja teeradade ääres vajalikud murutaastamistööd;

- rajatava valli peale kujundatakse kevadel rajatavana põõsastega istutusala, mis ei kuulu käesoleva hanke mahtu.

Teostatavad tööd akteeritakse vastavalt töövõtulepingu p 7.5.1. toodule.

Lisatavate mänguvahendite miinimumnõuded:

1) Ronimislinnak Vanusegrupp 4+ / 8+

4 eri kõrgusega (H = 1.55/1.80, H = 1.2m) tasapinda, millest osadel võib olla katus;  liurenn/liutoru; erinevad köissillad; 1 kaarvõrk; erinevad redelid (tsingitud ja pulbervärvitud); erinevad köitest võrgud; 1 tuletõrjuja laskumispost/-trepp; 1 kividega ronimissein.

Mängulinnaku metallosad (redelid, käsipuud jmt) peavad olema tsingitud ja pulbervärvitud või roostevabast terasest ja platvormid peavad olema kaetud kulumiskindla plastikkattega või samaväärsega. Platvormide ja piirete puhul võib pakkuda hooldusvabast materjalist alternatiive (tuua välja eraldi hinnana).

Tugipostid valmistada minimaalselt 95 mm läbimõõduga liimpuitpostidest, mis betoneerida maasse kuumtsingitud või roostevabast terasest maakinnituste abil. Puitosa ei tohi olla kokkupuutes maapinnaga ja seda katva multši/puiduhakkega. Turvaala rajamise vajadus. Detailid peavad olema asendatavad!

Sobivad tootenäidised https://www.tiptiptap.ee/toode/mangulinnak-arthur_LM232, http://www.tommi.ee/toode/takistusrada-ramiris/

2) Kiigeraam – metallist,  kuumtsingitud ja võimalikult lihtne (nt http://www.tommi.ee/toode/kiik-tommi/ või samaväärne). Istmed alumiiniumsisuga kummist tavaistmed, mis on sobivad ka täiskasvanule (https://naeruvabrik.ee/e-pood/kummeeritud-curve-xl-kiigeiste/ või samaväärne). Kokku nelja istmeline raam või kaks kahe istmega raami, millest ühel on pesakiik.

3) Pink – maapinda betoneeritav pink (3 tk) või samaväärne (http://www.tommi.ee/toode/seljatoeta-pink-lasnamae/, https://www.atix.ee/valimoobel/par1051-anita-bench-with-backrest/#PAR1051-1). NB! Hankija võib eelarveliste vahendiet olemasolust tingituna mahtu või tüüpi muuta või pinkidest loobuda.

4) Prügikast – Extery Trio S1 1tk https://extery.com/tootepered/#trio NB! Hankija võib eelarveliste vahendiet olemasolust tingituna prügikastist loobuda.

5) Maastikukujundustööd – Töömahus on paigaldatavate atraktsioonide turva-alade loomine (okaspuukooremultši / puiduhakkega). Turvaalade väljakaevest saadavast pinnasest tuleb moodustada asendiplaanil kajastuv vall. Tee rajamisel tuleb valli mahutada ka tee väljakaeve materjal. Välja tuleb sorteerida klaas, plastik, metall jm võimalik pinnases peidus olev prügi. Tööde mahud leitavad mahutabelist. Maastikukujundustööde üheks osaks on turvaalade ja teeradade servades kahjustatud murualade taastamine.

Vastavate tööde valmimisel toimub tööde akteerimine. Vt lepingu projekti p 7.5.1. tähtaegu ja mahutabelit.

NB! Kõigi mänguväljaku elementide puhul pakkuda naturaalses värvigammas tooteid. Kogu pakutav vahendite valik peab omavahel kokku sobituma. Asendiskeemil toodud mänguvahendite paigutust võib muuta kokkuleppel hankijaga.

Kõik pakutavad mänguväljaku elemendid ja turvaalused peavad rangelt vastama standardile EVS-EN 1176:2008 ja  EVS-EN 1177:2008. Pakkuja esitab eelnimetatud standarditele vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku elemente sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu akrediteeritud katselabori katseraportiga.

Mänguväljaku planeerimisel ja paigaldamisel peab lähtuma heast ehitustavast ja tootja paigaldusjuhendist. Kõikide elementide kinnitusvahendid peavad olema valmistatud roostevabast terasest, mutrid kaetud ohutute mutrikatetega, postide ja konstruktsioonide sisemus ei tohi olla avatud ilmastikule (postikatted).

Hankija kontrollib mänguvahendite vastavust Euroopa Liidus kehtivatele ohutusnõuetele pakkuja poolt esitatud TÜV sertifikaadi alusel.

Kõikide mänguvahendite kohta esitada pakkumuses pildid ja ehituslikud joonised koos turvaalade suurustega. Pakkumuses näidata vahendite (detailide täpsusega) garantiiaeg.

„Samaväärne“ tähendab kõigi tehniliste andmete osas võrdne või parem pakutud tootest. Juhul kui pakkuja pakub hanke alusdokumentides nimetatud toodetega võrreldes samaväärseid tooteid, kohustub pakkuja vastavale asjaolule oma pakkumuses viitama ning esitama koos pakkumusega tema poolt pakutavate samaväärsete toodete täpsed kirjeldused ning vajadusel illustratiivse materjali, millise põhjal oleks hankijal võimalik pakutava toote samaväärsust hinnata.

Hiljemalt peale paigaldustööde valmimist, enne tööde üleandmist-vastuvõtmist  tuleb Tellijale üle anda paigaldatud mänguelementide dokumentatsioon s.h. esitada kasutus- ja hooldusjuhised.

Objekti üleandmine toimub kirjalike üleandmise-vastuvõtu aktide alusel, kus on kajastatud olemasolev olukord fotode ning kirjelduste abil. Mänguvahendite, Töövõtja kasutatavas laos, olemasolu akteerimine toimub transpordidokumentatsiooni alusel, kusjuures vastava akti vormistamisel jääb mänguvahendite valdus ning sellest tulenevalt ka juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Töövõtjale.

Eduka pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind.