WP2 Tehniline kirjeldus

Rakvere pilootala rajatise projekteerimine

TalTech 09/02/2024 LIFE LATESTadapt projekti (nr 101074438 – LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt) rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, Läti Regionaalarengu Agentuur ja Eesti Vabariigi Kliimaministeerium. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti seisukohti. Ei Euroopa Liitu ega abi andvat asutust ei saa vastutusele võtta.

Dokumendi kontroll leht

Projekti nimetus: “Looduslähedaste ja nutikate lahenduste portfoolio välja töötamine ja rakendamine linnade kliimakindluse parandamiseks Eestis ja Lätis”

Projekti number: 101074438

Projekti akronüüm: LATESTadapt (LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt)

Programm: LIFE-2021-SAP-CLIMA

Volituste andmine: Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA)

Rakendus periood: 1. septembrist 2022 kuni 31. august 2027 (60 kuud või 5 aastat)

Töö etapp: WP2 Teadus linnadele teadmiste edasiandmine looduspõhiste ja nutikate lahenduste rakendamiseks linnade üleujutuste vastupanuvõime suurendamiseks

Sisukord

Üldinfo	3

Rakvere linna projekti pilootala	4

Looduskaitselised ja muinsuskaitselased piirangud	5

Sanitaarkaitse alad	5

Uuringud	5

Üldised nõuded projekteeirmisele	5

Pilootala lahendus	6

Projekteeritava lahenduse kirjeldus	6

Üldinfo

LATESTadapt projekti eesmärk on välja töötada looduspõhiste ja nutikate lahenduste näidisportfoolio linnade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Täpsemalt töötatakse välja ja katsetatakse meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida valingvihmade korral linna sademeveesüsteemi ülekoormuse tõttu tekkivaid üleujutusi.

Projekti käigus selgitatakse välja suure potentsiaaliga (kodumaiste taimeliikidega, kliimakindlad, esteetiliselt vastuvõetavad, kulutõhusad) taimekooslused looduspõhiste lahenduste jaoks, luuakse linnaliste sademevee üleujutuste simulatsioonimudel ja integreeritud otsustustoetussüsteem meetmete jaoks ning kavandatakse looduspõhiseid lahendusi kliimamuutustega seotud riskide vähendamiseks ja linnakeskkonna parandamiseks.

Projekti täpsem kirjeldus on leitav aadressilt: Rakvere linna näidisala - LIFE LATESTadapt (viimsivald.ee)

Rakvere linna projekti pilootala

2022. aastal koostati Rahvaaia tiikide veekvaliteedi parendamiseks ja vooluhulga ühtlustamiseks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (KIK) tellimusel projekteerimisbüroo Kobras OÜ poolt töö nr 2022-138 „Rakvere Rahvaaia tiikide tervendamine“ eelprojekt. Eelprojekti eesmärgiks oli Rahvaaia tiikide väljavoolu avamine ja tiikide vees nitraatide sisalduse vähenemine puiduhakkel põhinevate denitrifikatsioonifiltritega. Suurem osa projekteeritud tegevustest kavandati Vabriku tn 5 kinnistule, mis on ühtlasi kaitsealune park (KLO1200166) ning pargi valitsejaks on Keskkonnaamet. Koostatud eelprojektile andis Keskkonnaamet omapoolse seisukoha nr 7-9/22/10123-3:

Keskkonnaamet on seisukohal, et projektiga kavandatud ehitiste ehitamine on suures osas vastuolus LKS § 38 lg 3 ehituskeeluga, ehitised ei arvesta pargi kaitse-eesmärgiks oleva ajaloolise planeeringuga ning kavandatud raie kahjustaks pargi puistut ja kaitsealuseid nahkhiiri ning osaliselt on kavandatud ehitustegevus vastuolus veehaarde sanitaarkaitseala piirangutega. Seetõttu pole projekti kavandatud kujul elluviimine võimalik ja see vajab täiendamist.

Antud seisukohast lähtuvalt pole koostatud eelprojektis esitatud lahendust võimalik realiseerida.

Käesoleva projekti esialgne näidisala oli samuti planeeritud Vabriku tn 5, Rahvaaia tiikide ala, ja Vabriku tn 16 kinnistutele, kuid lähtuvalt Keskkonnaameti varasemast seisukohast otsustati koos Rakvere linnavalitsusega muuta näidisala asukohta. Rakvere linna projekti uus näidisala asub Vabriku tn 16 (66301:001:0449) ja Kalda tn 3 (66301:009:0013) kinnistu haljakul. Kalda tn 3 kinnistule on kehtestatud detailplaneering (Tarvaprojekt OÜ töö nr 02/0020), millega tuleb pilootala projekti koostamisel arvestada.

Ala valiti näidisalaks, kuna Rahvaaia tiikide väljavoolu toru ummistumise korral toimuvad tiikide ümbruskonnas üleujutused. Väljavoolu suudmeks on Tobia peakraav Vabriku tn 16 kinnistul. Lisaks tiigi väljavoolu probleemile paikneb objekt täielikult Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal.

Antud asukoht on sobiv looduspõhise ja sademevett koguva ning keskendava lahenduse jaoks.

Rakvere linnas välja valitud pilootalale on koostatud sademevee käitlemise eskiislahendus (Lisa 1). Projekteerimise töövõtja (edaspidi Projekteerija) ülesandeks on eskiisi alusel koostada põhiprojekt Rakvere pilootalale. Põhiprojekt peab olema koostatud sellise detailsusega, et oleks võimalik taotleda ehitusluba, läbi viia ehitustööde riigihange ning teostada ehitustööd.

Looduskaitselised ja muinsuskaitselased piirangud

Rakvere Rahvapark ehk Rakvere mõisa park (KLO1200166) on kogu ulatuses kaitstav loodusobjekt (kaitseala), kus kehtib looduskaitseseadusega ja kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjaga sätestatud kaitsekord. Kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet.

Vabriku tn 5 katastriüksusel on kultuurimälestis Rakvere mõisa park (reg-nr 15723) ja Rakvere muinsuskaitseala (reg-nr 27012). Väljaspool mälestise ja kaitsevööndi ala toimuvatel kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Piirkonnas on arheoloogiliste uuringute (“Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Rakveres Rahvaaias / Vabriku tänaval”, R. Bernotas, K. Randoja. 2017, “Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal, reg nr 27012 elektrikaablitrassi rajamisel 11.–12.05 ja 15.05.2017“) käigus leitud arheoloogilisi üksikleide, mis viitavad keskajast pärinevale arheoloogilisele kultuurkihile Rakvere mõisa pargis. Samuti on pargi lähistelt leitud keskaega ulatuva hoonestuse jäänuseid (Heinloo, E. 2013 „New data on the Medieval and Early Modern settlement in Rakvere“). Seetõttu on tõenäosus, et Rakvere pargi mõisaaegsete tiikide läheduses on tegutsetud ka keskajal ning kaevetöödel satutakse arheoloogilisele kultuurkihile või leidudele. Projekteerija peab projektis vastavale asjaolule tähelepanu juhtima ning ette andma protseduuri juhuks kui ehitustööde käigus avastatakse arheoloogilisi leide.

Sanitaarkaitse alad

Vabriku tn 16, Kalda tn 3 ja Näituse tn 4a kinnistutel paikneb kokku 6 puurkaevu, mille kujad kas kattuvad või paiknevad valitud näidisalale planeeritud lahendusel.

Puurkaevud: PRK0002680, PRK0010709, PRK0002670, PRK0002672, PRK0019342, PRK0002671.

Uuringud

Projekteerimise töömahtu kuulub täiendavate geodeetiliste, geoloogiliste ja dendroloogiliste uuringute läbiviimine. Tellija edastab Projekteerijale varasemalt koostatud uuringud, mille alusel Projekteerija tellib vajadusel täiendavaid uuringuid.

Üldised nõuded projekteeirmisele

- Projekteerimisel lähtuda käesolevast dokumendist .

- Projekt peab olema koostatud põhiprojekti tasemel, mille alusel peab olema võimalik taotleda ehitusluba ja järgmises etapis välja kuulutada ehitustöövõtu hange. Projekteerimise töömahtu kuulub põhiprojekti tasemel kõikide projekti osade koostamine, mis on vajalikud pilootala rajatiste täielikuks väljaehitamiseks, sh projektid ajutistele töödele (vee alandamine, setete eemaldamine, jäätmete utiliseerimine jms), üldehitustöödele, torutöödele ja konstruktsioonidele, katendite taastamisele ja haljastusele, elektri ja automaatikatöödele, liitumisele elektri võrguga (vajadusel) ning paigaldatavate andurite ühendamisele Rakvere serveriga. Serveriga ühendamine täpsustada Rakvere linnvalitsusega.

- Seireseadmetega mõõdetakse veetaset, hägusust, temperatuuri, elektrijuhtivust ja nitraatide sisaldust. Projektis ettenähtud andurid peavad edastama andmed otse Tellija poolt etteantud süsteemi/serverisse.

- Projekti tuleb enne lõpliku lahenduse valmimist esitleda Tellijale. Tellija võib kasutada Projekteerija töö ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks Rakvere linnavalitsuse väliseid eksperte.

- Projekti koosseisus tuleb koostada ja esitada nõuded ehitustööde läbiviimiseks.

- Projekteerija annab Tellijale projektist ülevaate vähemalt 2 nädalase vahega, Tellija soovil nädalase vahega, kui selleks tekib vajadus. Ülevaade toimub koosoleku vormis, koosoleku protokollib/vajadusel salvestab projekteerija.

- Projekteerija meeskonnas peab olema hüdrotehnikainsener ja maastikuarhitekt nii looduslähedaste veepuhastuslahenduste kui ka andurite/mõõtekaevude projekteerimiskogemusega spetsialist.

Pilootala lahendus

Alljärgnevalt on toodud Tellija kirjeldus soovitud lahenduse kohta pilootalal. Projekteerijal tuleb sellest lähtuda, kuid ta võib välja pakkuda omapoolse alternatiivse lahenduse, mis tuleb enne projekteerimisega alustamist Tellijaga kirjalikult kooskõlastada.

Projekteeritava lahenduse kirjeldus

Projekteerida Tobia peakraavi ja Rahvaaia tiikide äravoolu lahendus:

- Projekteerija peab Tellija poolt edastatud lähteandmed läbi töötama ning välja selgitama, kas ja milliseid täiendavaid uuringuid on projekteerimise alustamiseks tarvis teostada.

- Projekteerija peab tellima uue ajakohase geodeetilise asendiplaani. Mõõdistada tuleb ka Kalda tn 3 kinnistul paiknevate tiikide põhjad, settekiht ja veetasemed ning truubitorude kõrgused.

- Projekteerija peab ära määrama ja kaardil ning pikiprofiilil kuvama maksimaalse (suurveeperioodi), keskmise  ja minimaalse veetaseme nii Tobia peakraavis kui ka Rahvaaia tiikide väljavoolukollektoris alates pilootala piirist kuni Jaama tänava truubini.

- Projekteerida veekvaliteedi ja -kvantiteedi seireks mõõdusõlmed. Veekvaliteeti ja veetaset on planeeritud mõõta enne projekteeritud puhastuslahendust Tobia peakraavil paiknevas paisjärves, Maidla oja 1 (66301:025:0008) kinnistul, Rahvaaia tiikide väljavoolul Vabriku tn 5 (66301:001:0089) kinnistul ning Jaama puiestee L2 (66301:027:0062) sõidutee aluse truubi sissevoolu juures. Jaama Puiestee L2 seirepunktis on plaanis mõõta lisaks ka vooluhulka. Maidla oja 1 ja Rahvaaia tiikide väljavoolule näha ette kohtkindel absoluutkõrgustega mõõdulatt.

- Mõõdusõlmede elektrivarustus ja andmeside lahendus kuulub projekteerimise töömahtu. Elektrivarustus lahendada kas akude ja toitega tänavavalgustuse süsteemist (püsitoide puudub) või päikese paneelidega.

- Mõõteandmed tuleb edastada Rakvere Linnavalituse serverisse universaalselt loetaval kujul (csv, txt). Täpne andmeformaat lepitakse kokku projekteerimise käigus. Arvestada, et anduri tarnija võib välja pakkuda lisaks ka oma andmekeskkonna, kus tulemusi kuvatakse. Tellijal on õigus otsustada (tulenevalt lahenduse püsikuludest) kas vastava andmekeskkonnaga liitutakse või mitte.

- Mõõtepunktide lahendus peab võimaldama andureid hooldada – näiteks veekogust puhastamiseks välja tõsta ja kalibreerida.

- Mõõtepunktid peavad olema kaitstud ilmastiku ja vandalismi eest.

- Tobia peakraavile, Vabriku tn 16 kinnistul, on ette nähtud projekteerida uus voolusäng, mis suunab põhivoolu Vabriku tn 16 kinnistul paiknevasse tiiki (Tiik 1). Ümbersuunamise punktis Tobia peakraavil, on ette nähtud rajada möödavool ol.ol. voolusängi kaudu (vt Lisa 1.).

- Vabriku tn 16 kinnistul ol.ol. Tiik 1 põhi tuleks projekteerida ca 0,4 m sügavam suubuva kraavi põhjast. et kinni püüda esmane suurem sete.

- Projekteeritud lahendus ei tohi ohustada Näituse tn 4 kinnistut. Süsteemi tööd tuleb arvutuslikult kontrollida maksimaalse veetaseme olukorras.

- Tiik 1. väljavoolu torule näha ette võre, mis takistab suuremate tahkete osakeste edasi kandumist. Võre peab olema lihtsasti hooldatav ning efektiivne. Projekteerimisel võtta aluseks järgnev näidis toode: Trash Bar Guards For Ponds | Strong #1 | Pond Lake Management

- Tiik 1. suunatakse vesi edasi denitrifikatsiooni reaktorisse. Denitrifikatsiooni reaktori tehniline lahendus on kajastatud joonisel Lisa 1. Denitrifikatsiooni reaktorist on vesi suunatud ol.ol. Tobia peakraavi voolusängi.

- Projekteerida uus torustik alates Rahvaaia tiikide ülevoolu-võresõlmest kuni Tobija kraavini. Lähtudes kaamerauuringust on antud torustik halvas seisukorras. Uuringud näitavad, et ol.ol. betoonist torude rõngad on paigast nihkunud, taimede juurde on torustikus, lisaks on posti vai läbi toru ning üks pikk toru lõik on vastu kaldega.

- Rahvaaia tiikide väljavoolu toru on ette nähtud rekonstrueerida. Vabriku tn 16 kinnistule projekteerida jaotuskaev, kust põhitorustiku kaudu suunata vesi denitrifikatsiooni reaktorisse. Möödavoolutoru projekteerimisel arvestada Rahvaaia tiikide väljavoolu kõrgusega. Möödavoolutoru projekteerida põhitorustikust kõrgemale.

- Denitrifikatsiooni reaktori tehniline lahendus on kajastatud joonise Lisa 1. Denitrifikatsiooni reaktorist on vesi suunatud ol.ol. Tobia peakraavi voolusängi. Jaotuskaevule näha ette möödavoolutoru, mis on suunatud ol.ol. Rahvaaia tiikide väljavoolu suudmesse.

- Projektis kirjeldada denitrifikatsiooni reaktorite töö efektiivsuse kontrolli metoodikat ning anda juhised filtrite hoolduseks ja filtrimaterjali väljavahetamiseks. Mõlema denitrifikatsiooni väljavoolu kaevu põhi projekteerida 0,5m sügavam, et antud kaevudes oleks võimalik teostada veekvaliteedi mõõtmist.

- Uue lahendusega suunatakse Tobia peakraavi põhivool läbi Kalda tn 3 kinnistul paiknevate tiikide. Varasemalt on Kalda tn 3 kinnistul paiknevad tiigid toiminud tööstusliku toorvee kasutamise eesmärgil. Seoses uue kehtestatud detailplaneeringuga Kalda tn 3 kinnistul, on tiikide lahenduse uueks eesmärgiks sademevee puhastamine ja vooluhulkade ühtlustamine. Sellest lähtuvalt asendatakse Tobia peakraavi ja tiikide vahelised truubi toru ühendused avatud kanalitega. Olemasolev Tobia peakraavi voolusäng Kalda tn 3 kinnistu piiril likvideeritakse vastavalt kehtestatud Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringule. Antud lahendusega suurendatakse Kalda tn 3 kinnistul paiknevaid tiike läbivat vooluhulka. Avatud kanalid vähendavad ummistusohtu ning tagavad suurema vooluhulga läbilaskvuse ja vee isevoolse voolamise. Tiikide eesmärgiks on läbivoolavast veest suuremate setteosakeste setitamine ja tihedamate sadude korral voolhulga keskendamine.

- Rekonstrueerida Tobia peakraavi ja tiikide vahelised ühendused. Olemasolevad truupide ühendused asendada avatud kraavidega. Kalda tn 3 kinnistu kahe tiigi vaheline ülevool projekteerida kraavi kalda kindlustusega, ette näha jalakäijate silla vundamendi ehitus (silla projekteerimine ei kuulu antud hanke mahtu). Antud lahendus täpsustada maaomanikuga.

- Lahendada Kalda tn 3 kinnistult paiknevate tiikide hooldustööde teostamine. Tagada tiikidele ja kraavidele juurdepääs korrashoiuks hooldus seadmete ja ujuvtehnikaga Vabriku tn 16 kinnistult.

- Kalda tn 3 kinnistul paiknevad Tiik 2. ja Tiik 3. Projekteerija ülesandeks on, lähtuvalt geodeetilisest mõõdistuses, tagada paisutusteta voolamine Kalda tn 3 kinnistu tiikidesse. Lahenduse planeerimisel arvestada, et Kalda tn 3 kinnistul olevades tiikides toimuks suuremate osakeste settimine ja suuremate sadude korral vooluhulga keskendamine. Settetiigi lahendusele näha ette settesüvis.

- Settetiigile planeerida haljastus, mis tagab seisva vee puhastumise. Planeerimisse kaasata maastikuarhitekt. Taimede valikul arvestada muutuva kliima ja muude tingimustega (sh üleujutus ja põud) ning taimede võimega omastada vett ja toitaineid. Taimede valik täpsustada LIFE LATESTAdapt projekti partneri Nordic Botanical OÜ ja Rakvere Linnavalitsusega.

- Settetiigi nõlvade lahenduse projekteerimine ei kuulu käesoleva projekti mahtu. Nõlvade projekteerimine tuleb lahendada lähtuvalt Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringust maaomaniku poolt.

- Settetiigi hoolduseks ja sette eemaldamiseks tagada hooldustehnikale juurdepääs.

- Lisada projekteeritud lahendusele hooldusjuhend (tiikide ja denitrifikatsiooni reaktorite hooldamine, andurite hooldus ja kalibreerimine).

- Projekteeritud lahendusele koostada pikiprofiil. Pikiprofiilil kajastada ka pinnase geoloogia ja puuraugus mõõdetud veetase. Profiilil näidata minimaalne ja maksimaalne veetase kraavis ja torustikus.

- Asendiplaanil kajastada puuraukude asukohad.

- Lahenduse projekteerimisel võtta arvesse teiste olemasolevate rajatiste paiknemist ja vajadusel ümber projekteerimist. Antud punkt tuleb täpsustada Tellijaga.