Lisa 1. - Tehniline kirjeldus

E.VILDE 2a KÕNNITEEDE, PARKLATE TALIHOOLDUSTÖÖD JA AASTARINGNE PUHASTUS

- Üldosa

  - Käesoleva pakkumismenetluse objektiks on E.Vilde 2a Rakvere linnas asuvate parklate ja kõnniteede talihooldustööd ja aastaringse puhastusteenuse osutamine vastavalt pakkumismenetluse dokumentides ja nende lisades määratud tingimustele.

  - Mõisted:

    - Kõnnitee – eraldiseisev, äärekiviga eraldatud või muul visuaalsel teel eristatav jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks mõeldud ala. Tehnilise kirjelduse lisas (hooldusala kaart) on kõnniteed tähistatud punase joonena.

    - Kõvakate – betoonkivist/graniidist sillutisega või asfalteeritud kate.

    - Hooldusala – Pakkumismenetluse osa tehnilise kirjelduse lisas 1.1. tähistatud hooldustööde alla kuuluvad kõnniteed ja parklad koos sinna juurde kuuluvate rajatistega.

    - Parkla – Hooldustööde alla kuuluv avalikus kasutuses Parkla. Parkla on tehnilise kirjelduse lisas 1.1. tähistatud sinise alana.

  - Tööde koosseisus on järgnevad tööd:

    - Lume- ja libedusetõrje Rakvere linna taristul vastavalt seatud seisunditaseme nõuetele:

      - kõnniteedel

      - parklates

    - Punktides 1.3.1.1. – 1.3.1.2. loetletud pindade aastaringne puhastamine liivast, killustikust.

- Objektide loetelu

  - E.Vilde tn 2a kinnistul asuv kõnnitee = 35 m2, asfaltkattega ala ja parkla (välja arvatud jäätmemaja) = 1429 m2. Kivisillutisega ala ning alale ja ala serva jäävad pingid ja prügikastid (4 tk) ning jalgrattahoidjad  = 1156 m2.

  - Kummikatendiga ala ja sellel olevad elemendid (skeemil märgitud rohelisega) = 77 m2.

- Seisundinõuded

  - Kõnniteed:

    - Lumetõrje peab olema tehtud mõistliku tähtaja jooksul alates lumesaju või tuisu algusest, et oleks tagatud ohutu liiklemine (tagatud piisavate haardeliste omadustega teepind).  Tähtaja mõistlikkust tuleb hinnata iga ilmaolude eripärasid silmas pidades. Tööpäevadel peab esmane lumetõrje olema tehtud hiljemalt kell 7 hommikul.

    - Libedustõrje peab olema tehtud 2 tunni jooksul alates libeduse tekkimisest. Tööpäevadel peab esmane libedustõrje olema tehtud hiljemalt kell 7 hommikul.

    - Lume paksus üldjuhul ei tohi ühelgi ajahetkel ületada: kohev lumi – 6 cm; sulalumi – 3 cm.

    - Pingid tuleb lumest puhastada lumesaju lõpule järgneva ööpäeva jooksul.

  - parklad:

    - Lumetõrje peab olema tehtud mõistliku aja jooksul alates lumesaju või tuisu algusest, et oleks tagatud ohutu liiklemine (tagatud piisavate haardeliste omadustega teepind). Tähtaja mõistlikkust tuleb hinnata iga ilmaolude eripärasid silmas pidades. Libedusetõrje ulatus pannakse vastavalt parkla spetsiifikale paika koos Tellijaga. Tööpäevadel peab esmane lume- ja libedusetõrje olema tehtud hiljemalt kell 7 hommikul.

    - Lume paksus üldjuhul ei tohi ühelgi ajahetkel ületada: kohev lumi – 8 cm; sulalumi – 4 cm.

    - Pingid tuleb lumest puhastada lumesaju lõpule järgneva ööpäeva jooksul.

- Lepingu täitmiseks vajalik personal, seadmed ning masinad

  - Talihooldustööde teostamise perioodil peab olema Töövõtjal kasutada tööde teostamiseks piisav arv lumesahaga varustatud masinaid, mille võimsus on piisav tööde teostamiseks ning mis peab ka võimaldama libedusetõrje teostamist. Samuti masin (või masinale liidetav tööorgan), millega on võimalik teostada parklate ja kõnniteede aastaringset puhastamist liivast ja killustikust. Masina tööorgan peab olema selline, mis kogub pühkmed kokku ning ei paiska neid õhku.

  - Lumetõrjel kasutatavad sahad ei tohi jätta kõvakattega hooldusaladele nähtavaid kahjustusi ega jälgi.

  - Pakkumismenetluse objektide nõuetekohane hooldustööde teostamine vajab osaliselt käsitööd. Käsitöö eraldi tasustamisele ei kuulu ning sellest tulenevad täiendavad kulud tuleb Töövõtja poolt arvestada mehhanismide ühikhindade sisse.

  - Lepingu täitmisel kasutatav masinapark ei pea olema Töövõtja omanduses, kuid masinate kasutusõigus peab olema taasesitamist võimaldavas vormis tõestatav.

- Ilm

  - Töövõtja jälgib ööpäevaringselt ilmaolusid ja teeilmaprognoose ning teeb iseseisvalt otsuseid tööde alustamise ja sobivate töövõtete kohta.

  - Ilma jälgimiseks tuleb kasutada Riigi Ilmateenistuse andmeid ja prognoose ning AS-i Teede Tehnokeskus veebiteenust TIK (https://tik.teeilm.ee).

  - TIK veebiteenuse kasutamise õiguse tagab Tellija Töövõtjale, mis võimaldab saada täpseid ilmastiku andmeid ja teeilmaprognoose talihooldustööde korraldamiseks ja Tellija poolseks järelevalveks.

  - Töövõtja talihoolde eest vastutavad töötajad (isikud, kes võtavad vastu otsuseid tööde alustamise ja sobivate töövõtete kohta) on kohustatud enne talihoolde perioodi algust osalema Transpordiameti, Rakvere Linnavalitsuse või AS Teede Tehnokeskuse korraldataval teeilmajaamade alasel koolitusel.

- Lumetõrje koosseis

  - Lume ja sulalume eemaldamine punktides 1.3.1.1 – 1.3.1.2. loetletud pindadelt, et tagada kõnniteede ja parklate kasutamine.

  - Kõnniteede vaba liikumisruum – üldjuhul kogu tee laius, välja arvatud kui tee ääres asub hoone või muu piirav rajatis. Sellisel juhul tuleb jätta vaba liikumisruumi ja rajatise vahele puhverala kuni 30 cm. Raskete ilmaolude korral, näiteks erakorraliselt lumerohke periood võib kokkuleppel Tellijaga jätta kitsama vaba liikumisruumi. Tellija võib tööde teostamise käigus anda käsundeid objektide töömahtude muutmise osas.

  - Hooldusalasid teenindavatele pinkidele ja prügikastidele tuleb tagada ohutu juurdepääs. See tähendab ka pinke ja prügikaste, mis on hooldusala piiril, kuid suunaga hooldusala poole.

  - Parklates kuhjata lumi äärele selliselt, et võimalikult vähe parkla ala oleks hõivatud. Seejuures ei tohi kahjustada ega lumega katta läheduses paiknevat inventari ja taimestikku ning puid.

  - Lume äravedu korraldatakse Tellija poolt eraldi. Tellijat teavitada viivitamatult lume äraveo vajadusest, et vältida lumekuhjadest tingitud nähtavuse piiramist ning muude liiklusohtlike olukordade teket.

- Libedusetõrje

  - Libedusetõrje on teepinna nõutava haardeteguri tagamiseks teepinnale peene fraktsiooniga killustiku (fraktsioon 3-6) või liiva puistamine, täites tehnilise kirjelduse punktis 3 toodud seisundinõudeid. Liiva kasutamine on eelistatud kohtades, kus kevadel on see võimalik harjata kõrvalasuvatele haljasaladele.

  - Töövõtja võib teha ettepanekuid alternatiivsete libedusetõrje meetodite, materjalide (sh killustiku fraktsioon) ja töövõtete kasutamiseks, kui need tagavad tingimused ohutuks jalakäijate liiklemiseks või on erandolukorras vajalik.

  - Kõnniteedel teostada ennetavat libedusetõrjet, kui tee- või ilmaprognoos näitab võimalikku libeduse teket ning teekatete hetkeolukord seda nõuab.

- Puhastamine

  - Talihooldustööde järgselt tuleb kevadel puhastada kõik talihooldustööde alla kuuluvad kõvakattega hooldusalad. Libeduse tõrjeks kasutatud killustik tuleb üles korjata. Libedusetõrjeks kasutatud liiva võib harjata kõnnitee kõrval olevatele haljasaladele, kui see ei tekita materjali kuhjumist. Haljasala puudumisel tuleb materjal üles korjata. Oluline on, et töö käigus ei toimu materjali lendumist välisõhku. Vähemalt seitsme kalendripäeva pikkuse lumevaba perioodi korral tuleb puhastus teostada Tellija poolt igakordselt määratavas ulatuses. Lumevaba perioodi määramisel kasutatakse muuhulgas ka ilmaprognoose.

  - Töövõtja vastutab tekkivate pühkmete ja jäätmete nõuetekohase utiliseerimise eest.

  - Kummikatendiga alal ei ole lubatud kasutada mehhaniseeritud puhastamist.

- Prügikastid

  - Hooldusalal oleva 4 prügikasti tühjendamine vastavalt vajadusele, aga mitte harvem, kui üks kord nädalas.

- Eeldatavad tööde teostamise ajad ja mahud

  - Talihoolde eeldatav periood on 15. oktoober – 15. aprill, mis võib muutuda tulenevalt ilmaprognoosist.

  - Tööajaarvestust peetakse reaalselt teostatud mehhanismide töötundide osas vastavalt töö iseloomule järgmiselt:

    - lumetõrje teostamine

    - libedusetõrje teostamine

    - puhastustööde teostamine

  - Materjalide kuluarvestust peetakse reaalselt kasutatud ja Töövõtja poolt tõendatud materjalide kulu järgi järgmiselt:

    - libedusetõrje liivaga

    - libedusetõrje killustikuga

  - Töövõtja esitatud masina tunnihind peab sisaldama kõiki muid lepingus sätestatud tööde teostamiseks vajalikke mehhanisme ja tööjõudu (sh käsitööd, mille üle eraldi arvestust ei peeta).

Lisad: Hooldusala kaart