# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# 8-portiline 10G SFP+ hallatav võrgulüliti (keskhaldust toetav)

Käesolev tehniline spetsifikatsioon kirjeldab võrgulüliti minimaalsetele tehnilistele nõuetele vastavust, võimaldades samas tagada võrgu funktsionaalsuse pakutava (Ruuter / tulemüür / VPN-gateway) keskhaldussüsteemi kaudu.

## 1. Üldkirjeldus

Hangitav seade peab olema hallatav Layer 2 võrgulüliti, millel on vähemalt 8 SFP+ porti, igaüks kiirusega 10 Gbps.

Seade peab sobima kasutamiseks kõrgjõudlusega võrkudes ning toetama link aggregation funktsionaalsust (LACP).

Seade peab olema passiivjahutusega (fanless).

Võrgulüliti peab olema kompaktne ning rack’ile paigaldatav (1U, paigaldustarvikud komplektis).

## 2. Võimekus ja jõudlus

Võrgulüliti minimaalne mitteblokeeriv läbilaskevõime: 80 Gbps.

Maksimaalne võrgulüliti läbilaskevõime: vähemalt 160 Gbps.

Edastamiskiirus: vähemalt 119 Mpps. (miljonit paketti sekundis)

Kõik SFP+ pesad peavad toetama nii 1 Gbps kui 10 Gbps ühendusi.

Toetatud peab olema 10 Gbps RJ45 moodulitele kõigis portides (vaskmoodulid).

## 3. Haldus ja kasutusmugavus

Seade peab olema hallatav läbi pakutava ( Ruuter / tulemüür / VPN-gateway) keskse tarkvarapõhise kontrolleri, mis võimaldab võrgulülitit ühest kohast konfigureerida, jälgida ja hallata.

Võrgulülitil peab olema vähemalt 1.3-tolline puutetundlik ekraan kohalikuks halduseks ja oleku jälgimiseks.

## 4. Mehaanilised omadused

Maksimaalsed mõõtmed (ilma kinnitusteta): 443 x 120 x 44 mm.

Kaal koos rack-kinnitustega: kuni 2.7 kg.

Korpuse materjal: SGCC teras.

Peab olema ilma ventilaatorita (passiivjahutus).

## 5. Toide ja energiatarve

Toiteallikas: sisseehitatud AC/DC toiteplokk.

Sisendpinge: 100–240 V AC, 50/60 Hz.

Maksimaalne võimsustarve: kuni 30 W.

## 6. Keskkonnatingimused ja töökindlus

Töötemperatuur: –5°C kuni +40°C.

Õhuniiskus: 10–90% (mittekondenseeruv).

ESD/EMP kaitse: vähemalt ±16kV (õhk), ±12kV (kontakt).

CE, FCC, IC sertifikaatidega.

## 7. Kasutuseesmärk ja ühilduvus

Seade peab sobima suuremahuliste võrkude ühendamiseks, kus kasutatakse sadu traadita tugijaamu, kaameraid ja muid võrguseadmeid.

Seade peab sobima kasutamiseks koos pakutava ( Ruuter / tulemüür / VPN-gateway)  keskhaldusega, võimaldades kõikide aktiivsete võrguseadmete ühtset haldust ühest kontrollerist.

Seade peab olema täielikult hallatav kontrolleri kaudu, mis ei nõua litsentsitasusid ega lokaalse tarkvara installeerimist seadmele.

Kontrolleri tugi peab olema võimeline kuvama võrgulüliti olekuid ja logisid reaalajas.