# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# 24-portiline PoE+ ja PoE++ hallatav Layer 2+ võrgulüliti keskhalduse toega

Käesolev tehniline spetsifikatsioon määratleb nõuded hallatavale võrgulülitile, millel on PoE- ja PoE++-toega gigabitpordid, SFP+ pesad, sisseehitatud toiteplokk ning täielik tugi tsentraalsele kontrolleripõhisele haldusele.

## 1. Üldkirjeldus

Võrgulüliti peab omama vähemalt 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 porti.

Portidest vähemalt 16 peavad toetama IEEE 802.3af/at (PoE+) standardit.

Portidest vähemalt 8 peavad toetama ka IEEE 802.3bt (PoE++) standardit.

Vähemalt 2 x SFP+ porti, toetusega 1G/10G ühendustele.

Kõik pordid peavad töötama switching, mirroring ja aggregatsiooni (LACP) režiimis.

## 2. Keskhaldustugi

Seade peab olema hallatav pakutava (Ruuter / tulemüür / VPN-gateway)  kontrolleripõhise halduskeskkonna kaudu, mis võimaldab seadmete avastust, konfiguratsiooni, monitooringut ja kaugvärskendusi.

Haldus peab toimuma in-band Ethernet liidese kaudu ilma vajaduseta lokaalse veebihalduse järele.

Kontrolleri kasutamine ei tohi nõuda täiendavaid litsentsitasusid ega sõltuda kolmanda osapoole serverist.

## 3. Jõudlus ja võimekus

Maksimaalne mitteblokeeriv läbilaskevõime: vähemalt 44 Gbps.

Switching capacity: vähemalt 88 Gbps.

Edastamiskiirus: vähemalt 65 Mpps.

PoE koguväljundvõimsus: vähemalt 400 W.

Maksimaalne võimsus ühe pordi kohta: kuni 32 W (PoE+), kuni 64 W (PoE++).

## 4. Toide ja füüsilised omadused

Seade peab sisaldama sisseehitatud AC toiteplokki (100–240 V AC, 50/60 Hz).

Lisaks peab olema võimalus ühendada spetsiaalse RPS-liidesega varutoide.

Maksimaalne energiatarve ilma PoE väljundita: kuni 50 W.

Mõõtmed: mitte suurem kui 443 x 286 x 44 mm.

Kaal ilma kinnitusteta: vähemalt 4.3 kg.

Paigaldatav 19” rack-kappi (1U kõrgus), kinnitustarvikud peavad olema kaasas.

## 5. PoE omadused

Portide 1–16 tugi IEEE 802.3af/at (PoE+) standardile.

Portide 17–24 tugi IEEE 802.3bt (PoE++) standardile.

PoE pingevahemikud: 802.3af – 44–57 V DC; 802.3at/bt – 50–57 V DC.

Võrguportidel peab olema indikaator PoE oleku, lingi ja aktiivsuse kohta.

## 6. Diagnostika ja kasutusmugavus

Seadmel peab olema vähemalt 1.3” värviline puuteekraan seadme oleku ja portide oleku visualiseerimiseks.

Ekraanil peavad kajastuma: bootimise olek, uuendused, aktiivsusindikaatorid.

LED-id peavad näitama portide aktiivsust ja linke (valge valgus).

## 7. Keskkonnatingimused ja töökindlus

Töötemperatuur: –5°C kuni +40°C.

Tööniiskus: 10–90%, mittekondenseeruv.

ESD/EMP kaitse: õhk ±16 kV, kontakt ±12 kV.

Seade peab vastama standardile ETSI300-019-1.4 (šokk ja vibratsioon).

CE, FCC, IC sertifikaatidega.