# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# 48-portiline 2.5G PoE+ hallatav Layer 3 võrgulüliti keskhalduse toega

Käesolev tehniline spetsifikatsioon kirjeldab 48-portilise hallatava võrgulüliti tehnilisi nõudeid. Spetsifikatsioon on koostatud viisil, mis tagab seadmete sobivuse pakutava keskhaldussüsteemiga ning võrgutaristu nõudmistega.

## 1. Üldkirjeldus

Seade peab olema täisfunktsionaalne hallatav Layer 3 võrgulüliti.

Seadmel peab olema vähemalt 48 x 2.5G RJ45 porti ja 4 x 10G SFP+ porti.

Kõik RJ45 portid peavad toetama PoE+ standardit IEEE 802.3af/at.

PoE väljundi koguvõimsus peab olema vähemalt 720 W.

Seade peab sobima kasutamiseks kontorites, haridusasutustes ja suuremates võrkudes kui põhilüliti.

## 2. Keskhaldustugi

Seade peab olema hallatav lokaalse pakutava (Ruuter / tulemüür / VPN-gateway) kontrolleri kaudu, mis võimaldab võrgu kõiki seadmeid hallata ühest keskliidesest.

Seade peab olema täielikult ühilduv pakutava keskhaldusega ja olema nähtav automaatselt pärast ühendamist.

Kogu võrgutaristu haldus ei tohi nõuda täiendavaid tasulisi litsentse.

## 3. Jõudlus ja võimekus

Switching capacity: vähemalt 320 Gbps.

Non-blocking throughput: vähemalt 160 Gbps.

Forwarding rate: vähemalt 238 Mpps.

Kõik 48 RJ45 porti peavad toetama 100 Mbps, 1 Gbps ja 2.5 Gbps ühenduskiirusi.

SFP+ portide tugi:  1G/10G.

Pordipõhised töörežiimid: switching, mirroring, aggregatsioon (LACP).

## 4. Toide ja PoE omadused

Seadmel peab olema sisseehitatud AC/DC toiteplokk.

Sisendpinge: 100–240 V AC, 50/60 Hz.

Toitekoormus ilma PoE-ta: kuni 150 W.

PoE väljund: kõik 48 porti, IEEE 802.3af/at standard.

Maksimaalne PoE väljund ühe pordi kohta: vähemalt 34.2 W.

PoE toitepinge: 802.3af – 44–57 V DC; 802.3at – 50–57 V DC.

Lisaks peab seadmel olema tugi varutoitele (RPS)

## 5. Füüsilised omadused

Maksimaalsed mõõtmed: 442 x 44 x 400 mm.

Paigaldus: 19" rack, 1U kõrgus.

Korpuse ja paigalduse materjal: SGCC teras.

## 6. Kasutusmugavus ja diagnostika

Seadmel peab olema vähemalt 1.3" värviline puutetundlik ekraan seadme oleku ja pordiinfo kuvamiseks.

Ekraanil peavad olema visuaalsed ikoonid bootimise, firmware uuenduste, seadme oleku jms jaoks.

## 7. Keskkonnatingimused ja töökindlus

Töötemperatuur: –5°C kuni +40°C.

Õhuniiskus: 10–90% mittekondenseeruv.

ESD/EMP kaitse: õhk ±16 kV, kontakt ±12 kV.

CE, FCC, IC sertifikaatidega

Tehase lähtestusnupp peab olema seadmel füüsiliselt kättesaadav.