# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# Wi-Fi 7 tugijaam – kolme sagedusalaga keskhalduse toega juurdepääsupunkt

Käesolev spetsifikatsioon kirjeldab Wi-Fi 7 standardil põhineva kolme sagedusalaga juhtmevaba pääsupunkti tehnilisi nõudeid. Seade peab sobituma pakutavasse keskhalduse ökosüsteemi ning olema paigaldatav lakke või seinale. Esitatud tehnilised nõuded tagavad kõrge jõudluse, sobivuse tiheda kliendikoormusega aladele.

## 1. Juhtmevaba standard ja sagedusalad

Seade peab töötama samaaegselt kolmes sagedusalas: 2.4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz.

Toetatud standardid:

- 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax

- 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be

- 6 GHz: IEEE 802.11 ax/be (Wi-Fi 7)

Toetatud kanalilaius kuni 320 MHz ja modulatsioon kuni 4096QAM (Wi-Fi 7).

## 2. Raadiosageduse omadused ja läbilaskevõime

Maksimaalne teoreetiline andmesidekiirus:

- 2.4 GHz: vähemalt 688 Mbps

- 5 GHz: vähemalt 2882 Mbps

- 6 GHz: vähemalt 5765 Mbps

MIMO tugi: vähemalt 2x2 MIMO iga sagedusriba kohta.

Antennivõimendus:

- 2.4 GHz: vähemalt 4 dBi

- 5 GHz: vähemalt 6 dBi

- 6 GHz: vähemalt 5.8 dBi

## 3. Võrguühendus ja PoE

Seadmel peab olema vähemalt 1 x 1 Gbps RJ45 Ethernet port.

PoE tugi standardis IEEE 802.3at (PoE+).

Maksimaalne energiatarve: kuni 21 W.

Toiteallikas ei tohi olla seadmega kaasas; toide peab toimuma PoE kaudu.

## 4. Keskhaldustugi

Seade peab olema täielikult hallatav pakutava (Ruuter / tulemüür / VPN-gateway) tsentraalse kontrolleripõhise haldusplatvormi kaudu.

Tugijaam peab ilmuma automaatselt kontrollerisse ning ei tohi vajada lokaalset konfigureerimist.

## 5. Ohutus, paigaldus ja töökeskkond

Paigaldusvõimalused: lakke või seinale, sobivus ka ripplagedele.

Komplektis peavad olema vajalikud kinnitusdetailid.

Mõõtmed: mitte üle Ø210 x 50 mm.

Töötemperatuur: –30°C kuni +40°C.

Tööniiskus: 5–95% (mittekondenseeruv).

Korpuse materjalid: polükarbonaat ja metall, kinnitusdetailid roostevabast terasest (SUS304).

CE, FCC, IC sertifikaatidega

## 6. Funktsioonid ja jõudlus

Klienditugi: vähemalt 300 samaaegset klienti.

Toetus Multi-Link Operation (MLO) funktsioonile (ühendus korraga mitmes sagedusribas).

Toetus Multi-Resource Units (MRU) funktsioonile (tõhus häiretehaldus).

Turvalisus: WPA-PSK, WPA2/WPA3 Enterprise, PPSK.

Võrgu virtualiseerimise tugi: VLAN 802.1Q, BSSID tugi (vähemalt 8 SSID iga raadiosageduse kohta).

QoS: per-kasutaja kiiruse piiramine, külaliste võrgu isoleerimine.