# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# Passiivsed võrgutarvikud

Käesolev dokument sisaldab passiivsete võrgutarvikute tehnilist spetsifikatsiooni, mis on vajalikud kvaliteetse ja töökindla andmesidevõrgu ülesehitamiseks. Kõik loetletud komponendid peavad olema kooskõlas hangitavate aktiivseadmetega.

## 1. SFP+ fiibermoodulid SM 10G, LC, 1310nm, 10 km Tüüp: SFP+ moodul (duaal, SM, LC, 1310nm)

Kiirus: kuni 10 Gbps

Ühendus: LC (duplex)

Lainelaine: 1310 nm

Ulatus: kuni 10 km (single mode)

Paigutus: sobib kõikidesse SFP+ portidesse

Tarnitakse paaridena: 2 moodulit = 1 paar

## 2. 10G SFP+ Direct Attach vaskkaabel (DAC), 2 m

Tüüp: passiivne vaskkaabel (Direct Attach Copper)

Standard: SFP+

Kiirus: kuni 10 Gbps

Pikkus: 2 meetrit

Konnektorid: SFP+ mõlemas otsas

Ühilduvus: sobib 10G SFP+ portidega (nt lülitid, ruuterid)

## 3. Patchkaabel Cat6 UTP, 1 m, hall

Tüüp: Cat.6 UTP (varjestamata keerdpaar)

Materjal: täisvask juhtmed

Maksimaalne edastuskiirus: kuni 1 Gbps / 250 MHz

Pikkus: 1 meeter

Värvus: hall

Sobib: standardsete võrguseadmete ja patch-paneelide ühendamiseks

## 4. Patchkaabel Cat5e U/UTP, 0.25 m, hall

Tüüp: Cat.5e U/UTP (varjestamata keerdpaar)

Materjal: täisvask juhtmed

Maksimaalne edastuskiirus: kuni 1 Gbps

Pikkus: 0.25 meetrit

Värvus: hall

Sobib: lühikesteks ühendusteks serveriruumides, patch-paneelide ühendused

## 5. Fiiberoptiline patchkaabel SC/APC – LC/UPC, SM duplex, 3 m

Tüüp: Single Mode (SM), duplex fiiberoptiline patchkaabel

Kiud: G652.D standard

Pikkus: 3 meetrit

Konnektorid: SC/APC – LC/UPC

Sobib: fiiberlülitite, meediakonverterite või optiliste ühenduste loomiseks