# Hanke Tehniline Spetsifikatsioon

# Ruuter / tulemüür / VPN-gateway

Käesolev tehniline spetsifikatsioon kirjeldab kõrgjõudlusega ruuteri/tulemüüri/VPN-gateway seadme minimaalsetele tehnilistele nõuetele vastavust.

## 1. Üldsüsteemi kirjeldus

Seade peab ühendama endas ruuterit, tulemüüri, VPN gateway-d, võrguhalduri (võrguseadmete keskhaldus) ja salvestusseadme funktsioonid.

Peab toetama kuni 200 haldusvõrguseadet (tugijaamad, IP-kaamerad jms) ja kuni 2000 aktiivset klienti.

Läbilaskevõime IDS/IPS funktsiooniga vähemalt 5 Gbps.

## 2. Mehaanilised ja füüsilised omadused

Mõõtmed maksimaalselt 443 x 44 x 290 mm.

Materjal: alumiinium (CNC) ja SGCC teras.

Paigaldus: 19-tolline rack (1U).

Töötemperatuur: –10 °C kuni +40 °C.

## 3. Riistvara nõuded

Protsessor: 64-bitine ARM Cortex-A57, neljatuumaline, vähemalt 2.0 GHz.

RAM: vähemalt 8 GB DDR4.

eMMC sisemälu: vähemalt 32 GB.

Integreeritud SSD: vähemalt 128 GB.

Tugi vähemalt 2 x 3.5" HDD paigalduseks.

Puuteekraan: vähemalt 1.3-tolline värviline LCM-ekraan.

Tehase lähtestamise nupp peab olema seadmel füüsiliselt olemas.

## 4. Võrguliidesed

LAN: vähemalt 8 x 1 Gbps RJ45 + 1 x 10 Gbps SFP+.

WAN: vähemalt 1 x 2.5 Gbps RJ45 + 1 x 10 Gbps SFP+.

Toetus failover ja koormuse jagamise (load balancing) funktsionaalsusele.

## 5. Halduse ja juhtimise liidesed

Ethernet-põhine füüsiline haldusliides.

Bluetooth haldusfunktsioon.

Automaatne tugijaamade ja klientide tuvastus.

Võrgu seisundi diagnostika ja probleemide ennetus.

## 6. Turvalisus ja tulemüür

Täisfunktsionaalne stateful tulemüür.

Rakendustepõhised tulemüürireeglid.

Signatuuripõhine IDS/IPS, läbilaskevõime vähemalt 5 Gbps.

Domeeni-, riigi-, sisu- ja reklaamifiltreerimine.

Liiklussegmentatsioon VLANide ja alavõrkude lõikes.

## 7. VPN ja kaugühendused

VPN serveri tugi: OpenVPN, WireGuard, L2TP.

VPN kliendi tugi: OpenVPN.

Toetus site-to-site VPN ühendustele (sh IPsec).

Toetus ühe-klõpsu ja identiteedipõhisele VPN-ile.

DHCP relay, kohandatav DHCP-server.

IGMP proxy, IPv6 tugi.

VPN ja WAN poliitikapõhine marsruutimine.

## 8. QoS ja jõudlus

WiFi QoS koostöös hallatavate tugijaamadega.

QoS rakenduse-, seadme-, domeeni- ja riigipõhiselt.

Toetus LTE varuühendusele.

Interneti kvaliteedi ja katkestuste aruandlus.

SD-WAN tugi ilma täiendavate litsentsitasudeta.

## 9. Toide ja energiatarve

Sisseehitatud AC/DC toiteplokk (100–240V AC, 50/60 Hz).

Maksimaalne energiatarve: kuni 100 W.

Toetus varutoitele läbi spetsiaalse DC sisendi

Toetatud ainult tootjaspetsiifilised varutoiteallikad.

ESD/EMP kaitse: ±15kV (õhk), ±8kV (kontakt).

## 10. Keskkonnatingimused ja töökindlus

Töötemperatuur: –10°C kuni +40°C.

Õhuniiskus: 10–90% (mittekondenseeruv).

ESD/EMP kaitse: vähemalt ±16kV (õhk), ±12kV (kontakt).

CE, FCC, IC sertifikaatidega.

## 11. Kasutusstsenaariumid

Sobivus suuremahulistele võrkudele, mis sisaldavad juhtmevabu tugijaamu, IP-kaameraid ja pääsukontrolli süsteeme.

Võimekus ühendada mitmeid geograafiliselt eraldatud üksusi SD-WAN kaudu.

Kasutamiseks olukordades, kus on nõutud kõrge töökindlus, töökindel varutoide ja mitmetasandiline turve.