Rakvere Reaalkooli väikese võimla heliisolatsiooni tehniline kirjeldus

Lisa 1:

- Eesmärk on parandada võimla akustilisi omadusi

- Katta spordisaali mõeldud akustiliste plaatidega ( näiteks Ecophon-Super G) spordisaali seinad ja lagi kokku MIN 70% kogu põranda pinna suurusest.

- Spordisaali mõõtmed  24 x 12,5 m ( p x l)

- Seinte katmisel plaatidega kasutada liimliidet vastavalt tootja juhistele

- Plaatide paigaldusel seinale kasutada tootja poolt ette nähtud välispiirdes vastavat servaliistu ning vahekohtdes kübarliistu

- Seintele plaatide paigaldus vt joonis 1; joonis 2; joonis 3

- Plaatide lakke paigaldusel kasutada liim-kruvi liidet

- Lakke paigaldatavate plaati arve 112 tk jagada võrdselt laepaneelide vahedesse

- Seintele paigaldatavate plaatide pindala kokku 129,6 m² , lakkepaigaldatavate plaatide pindala 80,64 m²

- Seinte värvitud osade parandamisel kasutada tootesarjaga sobivat nakkekrunti ning  aluspahtlit. Seinad värvida 2x sisetöödeks mõeldud Vivacolor Acrylate Matt, värvikood H300

- Seinte puitlaudise osa jätta töötlemata